委托与授权证明书

编号：

中国人民解放军92941部队: 兹委托 同志代表我方办理评估实验室装备建设项目招标有关事宜。 代理人姓名： 性别： 年龄： 职务： 身份证号： 工作证号： 代理事宜：评估实验室装备建设招标工作 代表权限：需求对接全部内容。 有效期：自签发之日起至2018年X月XX日止。 委托单位：（印章） 法定代表人：（签字或印章） 2018年XX月XX日

表1  招标项目需求及质量技术标准要求

| 序号 | 物资 名称 | 计量 单位 | 数量 | 质量技术 标 准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实验室中心机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 台 | 10 | 一、机柜参数要求： 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491 PART1、IEC297-2、DIN41494 PART7、GB/T3047.2-92标准，兼容19国际标准、公制标准和ETSI标准; 款式：为前面板高密度网孔单开门，后面板高密度网孔门，通风率≥70%前后门开启度>125度，侧门为单体门，安装卡扣，便于拆卸。 二、产品特点： 1、独特表面静电喷塑工艺，耐酸碱，耐腐蚀，保证可靠接地、防雷击; 2、防电磁辐射，系统可能满足电磁辐射规定之要求; 3、走线简洁，前后及左右面板均可快速拆卸，方便各种设备的走线; 4、网络设备柜后侧配置80*80大尺寸理线器,理线更方便整齐，开关盖采用磁铁吸咐,节省时间理线走线; 5、设置19英寸及21英寸尺寸互换模式功能,不同设备可自由安放，通用性强; 6、附件齐全，可选择各种附件，满足不同系统的要求; 7、机柜设计款式适用于IBM、HP、DELL等各种品牌导轨式上机架服务器; 8、高度42U。宽度600mm深度1000mm; 9、侧板-速装卸侧板2个; 10、顶盖及底座-侧通风顶盖及四重载轮和四调节脚底座; 11、风扇单元（4个轴承风机）; 12、固定托盘两个，安装螺母四十套; 13、表面静电喷塑工艺，耐酸碱、耐腐蚀，保证可靠接地、防雷击; 14、系统可满足电磁辐射规定要求; 15、机柜内设有走线槽，可采用上、下两种方式走线，前后及左右面板均可快速拆卸，方便各种设备走线; 16、机柜风扇功率强劲，配备温控开关，噪音小; 18、通过IP55、IP65外壳防护等级合格检验、通过ISO9001体系认证、ISO4001认证等。 三、产品规格： 1、防尘网方便可拆洗、采用粘贴方式； 2、机柜为支架式，4个安装立柱，每根立柱前后均有U标记，配置6根水平滑动导轨； 3、安装立柱用钢：SPCC优质冷轧钢板，厚度3.5mm，四角安装立柱宽度190mm； 4、机柜横梁用钢：SPCC优质冷轧钢板，厚度3.5mm，横梁宽度250mm； 5、每机柜配置标准隔板7块，托盘承重90KG； 6、机柜上下底用钢：SPCC优质冷轧钢板，上底厚度2.2mm，有高效坚固的并柜连接，下底厚度2.2mm，有固定孔，便于机柜固定； 7、前后门布满高密度防尘通风孔，孔径6mm，孔间距3mm，圆形； 8、机柜含3个PDU，每个规格为220V，16A、32A； 9、配同一品牌的KVM带液晶显示屏，可抽拉，1U高度可折叠，端口≥16端口； 四、机柜承重粱底部采用加强两根加强钢板支撑，保证安装方孔条安装设备承重，框体16折型材焊接结构，承重能力1000-1500KG。 五、防护等级:外壳支持IP65。 六、表面处理:脱脂、磷化、静电喷塑。 |  |
| 2 | KVM切换器 | 台 | 4 | ★KVM带液晶显示屏，可抽拉1U高度可折叠,与机柜同一品牌。 一、产品功能： 1、结合了显示器、键盘、鼠标、切换器的功能，是依据标准19寸机架之1U高度设计； 2、可直接连接1/8/16台电脑或服务器，并预留了一套外置KVM控制端； 3、17英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示； 4、本机适用于DOS，Win3.X，Win95/98/98SE/ME/2000/2003/XP/win7，WinNT，Netware，Unix，Linux等操作系统； 5、本机适用于iMAC，PowerMACandSunMicrosystemswithUSB与PS2接口可选，可外接或键盘及鼠标； 6、不需安装软件–仅需按下按钮、输入热键指令及画面选择切换就可轻松操作本机； 7、导轨带自动锁止装置，抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间； 8、自动扫描（Auto-scan）功能，KVM自动对电脑逐一扫描，通过OSD视控菜单对每台服务器进行命名，以方便管理； 9、内置电源(可定制36~72VDC直流供电)，电源自动开关； 10、独立的操作系统，可支持各种操作系统，而无须添加任何其他软件或硬件； 11、热插拔，具有即插即用功能，增加或拆掉一台PC进行维修时，无需断电，允许控制端即插即用。 二、技术参数： 1、控制PC端口数量： 16； 2、显示屏类型：SXGA TFT； 3、分辨率： 1280×1024； 4、可视面积： 17 "； 5、色彩显示（ color ）：16.7 M； 6、亮度：250 cd/m²（Typ）； 7、对比度：1000： 1 （Typ）； 8、背光灯：CCFL 2灯型； 9、像素间隔(mm)：0.264(H)×0.264(W)； 10、可视角度：140°(H)×120°(V)； 11、LCD MTBF：>50,000 小时； 12、工作电压：12V DC； 13、功耗：<11.05W； 14、PC端口数量：16； 15、PC 选择方式：OSD 菜单，热键，端口切换按键； 16、自动扫描时间：5~99 Sec； 17、级联方式 ：最优的占口树形级联； 18、VGA 带宽：350MHz。 |  |
| 3 | 列头柜 | 台 | 1 | 1、三相五线市电接入、配备防雷模块、额定电流100-630A； 2、输入电压AC110V-AC450V，输入回路：单路电源输入/双路电源输入； 3、市电输出支路：32路单相； 4、UPS输入：1台； 5、UPS输出支路：不少于16路； 6、防雷等级：B级； 7、监控显示：液晶显示屏、智能电量仪； 8、环境温度：0-40度； 9、防护等级：IP20； 10、机柜尺寸：600*1000*2000。 |  |
| 4 | 服务器 | 台 | 1 | 1、★品牌：国产品牌,拥有自主知识产权，非OEM产品； 2、外形：4U机架式，可支持导轨及理线架； 3、★处理器类型：4*E7-4809V4 CPU； 4、★内存类型：8*16GB DDR4 2400Mhz以上内存，要求支持SDDC、双设备数据更正DDDC、内存镜像、内存冗余位校验ECC校验，内存Rank热备技术； 5、★硬盘容量：8*2.5" 600GB SAS 硬盘； 6、★Raid：SR430C RAID0/1/5 2G Cache，配置独立12G RAID卡，2GB缓存，支持RAID 0/1/5/6/50/60，支持超级电容掉电保护。 7、网口：4*GE,10Gb-双端口(含2个多模光模块)； 8、其它：2*1200W电源,DVD,滑轨)； 9、设备工作温度：长期工作环境温度支持5ºC - 45ºC（提供彩页证明材料）； 10、★电源：满配冗余热插拔电源，支持直流供电，并提供证明材料； 11、中国环境标志产品认证证书（中国）； 12、能源之星ENERGY STAR(全球)； 13、★提供软件著作权登记证书； 14、★支持BIOS中文界面； 15、国产管理芯片； 16、支持黑匣子功能，支持最后一屏功能，可提供官网资料发布； 17、★服务：提供3年原厂维保与备件服务及首次设备安装服务，设备生产商需在国内设有技术服务热线，提供原厂项目授权函及原厂售后服务承诺函（原件）； 18、★所投产品厂商需提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书证明； 19、★所投产品具备环境、机械、EMC、安规的测试能力，且具备由中国合格评定国家认可委员会颁发的认可证书证明。 |  |
| 5 | 工作站 | 台 | 2 | 一、技术参数： 1、处理器：双颗英特尔® 至强®六核处理器 E5-2603v4 1.7 1866； 2、处理器散热模块：超级风冷散热器，支持3D离子散热器； 3、芯片组：Intel C612（Workstation Platform）； 4、内存：16GB DDR4-2400 (2x8GB)ECC,16个内存插槽； 5、驱动器控制器：主板集成LSI SAS 2308 Controller，集成串行 ATA 控制器 - 6 个 SATA 6 Gb/s 端口，RAID 0、1、5、10支持；集成 SAS 控制器 - 8 个 SAS 6 Gb/s 端口，支持RAID0、1、10支持；可选标配LSI 9270-8i 8 端口 6 Gb/s SAS HW RAID 0、1、5、10支持硬盘驱动器：1块1TB 7200 RPM SATA；最多（7个）3.5英寸7200 rpm SATA硬盘；支持高达9GB/S读取速度的PCIe SSD； 6、插槽：共7个 Slot 1: PCIe Gen3 x4 Slot 2: PCIe Gen3 x16 Slot 3: PCIe Gen3 x8 Slot 4: PCIe Gen3 x16 Slot 5: PCIe Gen2 Slot 6: PCIe Gen3 x16 Slot 7: PCIe Gen2 x1 7、显卡：NVIDIA Quadro P600 2GB； 8、音频：集成的IDT 92HD94音频； 9、网络：双千兆网卡，集成的英特尔I210AT PCIe GbE；集成的英特尔I218LM PCIe GbE； 10、端口：前置：4个USB 3.0端口；1个麦克风接口；1个组合耳机接口 后置：4个USB 3.0端口；2个USB 2.0端口；1个串行接口；2个PS/2端口；2个RJ-45；1个音频输入端口；1个音频输出端口 内部：2个USB 2.0端口；1个USB 3.0端口；内置USB 2.0，2x5接头。内置USB 3.0，2x10接头； 11、输入设备：USB标准键盘、USB双键光电滚轮鼠标； 12、规格（高x宽x深）：20.3 x 52.5 x 44.4厘米； 13、电源：能效达到90%的1125W大范围电源（1125W-1450W），主动式功率因数校正，80 PLUS® Gold金牌认证。 二、工作站管理、应用软件： 1、原厂商必须免费提供专业工作站远程图形软件（RGS, 即Remote Graphics software），支持远程协同设计功能，支持通过标准网络访问并共享远程工作站的桌面资源，能够随身携带图形密集型应用并实时与全球的同事协作，畅享更为高效协同的工作体验。该应用软件须能在各品牌工作站平台上安装； 2、原厂商必须免费提供专业工作站管理软件（PA，即Performance Advisor），可以通过此软件在具体应用情况下分析软、硬件性能，管理、优化工作站使用性能，下载、更新专业驱动程序；（专业显卡驱动自动依据ISV应用匹配、系统BIOS自动依据ISV应用优化设置、优化模块可以直接启用CATIA 数据显存设置、优化模块支持Hyper Tune设置选项），需配有相关的应用截图予以说明； ★3、中国大陆地区，3年现场维修服务，7×24，下一工作日到场零件或人工保修服务，提供原厂商售后服务承诺函和专项投标授权函。 | 品牌要求：惠普；型号：Z840 |
| 6 | 工作站 | 台 | 2 | 一、技术参数： 1、处理器：双颗英特尔® 至强®六核处理器 E5-2603v4 1.7 1866； ●2、处理器散热模块：超级风冷散热器，支持3D离子散热器； 3、芯片组：Intel C612（Workstation Platform）； 4、内存：16GB DDR4-2400 (2x8GB)ECC,16个内存插槽； 5、驱动器控制器：主板集成LSI SAS 2308 Controller，集成串行 ATA 控制器 - 6 个 SATA 6 Gb/s 端口，RAID 0、1、5、10支持；集成 SAS 控制器 - 8 个 SAS 6 Gb/s 端口，支持RAID0、1、10支持；可选标配LSI 9270-8i；8 端口 6 Gb/s SAS HW RAID 0、1、5、10支持硬盘驱动器：1块2TB固态硬盘；最多（7个）3.5英寸7200 rpm SATA硬盘；支持高达9GB/S读取速度的PCIe SSD； 6、插槽：共7个 Slot 1: PCIe Gen3 x4Slot 2: PCIe Gen3 x16 Slot 3: PCIe Gen3 x8 Slot 4: PCIe Gen3 x16 Slot 5: PCIe Gen2 Slot 6: PCIe Gen3 x16 Slot 7: PCIe Gen2 x1 7、显卡：NVIDIA Quadro P5000 16GB； 8、音频：集成的IDT 92HD94音频； 9、网络：双千兆网卡，集成的英特尔I210AT PCIe GbE；集成的英特尔I218LM PCIe GbE； 10、端口：前置：4个USB 3.0端口；1个麦克风接口；1个组合耳机接口 后置：4个USB 3.0端口；2个USB 2.0端口；1个串行接口；2个PS/2端口；2个RJ-45；1个音频输入端口；1个音频输出端口 内部：2个USB 2.0端口；1个USB 3.0端口 内置USB 2.0，2x5接头。内置USB 3.0，2x10接头； 11、输入设备：USB标准键盘、USB双键光电滚轮鼠标； 12、规格（高x宽x深）：20.3 x 52.5 x 44.4厘米； 13、电源：能效达到90%的1125W大范围电源（1125W-1450W），主动式功率因数校正，80 PLUS® Gold金牌认证。 二、工作站管理、应用软件： ●1．原厂商免费提供专业工作站远程图形软件（RGS, 即Remote Graphics software），为保证兼容性，软件需与工作站统一品牌。实现工作站的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。为确保在100M/1000M网络下良好运行，要求压缩比不低于170:1。支持AES 256-bit 信号加密，支持远程3D图形传输协议。该应用软件须能在各品牌工作站平台上安装。 ●2．原厂商免费提供专业工作站管理软件（PA，即Performance Advisor），可以通过此软件在具体应用情况下分析软、硬件性能，管理、优化工作站使用性能，下载、更新专业驱动程序；（专业显卡驱动自动依据ISV应用匹配、系统BIOS自动依据ISV应用优化设置、优化模块可以直接启用CATIA 数据显存设置、优化模块支持Hyper Tune设置选项），需配有相关的应用截图予以说明。 ★3．中国大陆地区，3年现场维修服务，7×24，下一工作日到场零件或人工保修服务，提供原厂商售后服务承诺函和专项投标授权函 | 品牌要求：惠普；型号：Z840 |
| 7 | 工作站显示器 | 台 | 2 | 一、技术参数： 1、产品类型：LED广视角显示器； 2、屏幕尺寸：不低于27英寸； 3、最佳分辨率：不低于2560*1440； 4、屏幕比例：不低于16:9； 5.动态对比度：不低于300万：1； 6、响应时间：≤4ms； 7、点距：≤0.23mm； 8、亮度：不低于350cd/㎡； 9、可视面积：不低于596.7*335.7mm； 10、刷新率：不低于60Hz； 11、视频接口：HDMI、Displayport； 12、其他接口：音频输出； 13、机身颜色：黑色。 |  |
| 二 | 影音显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 幕布（大型） | 套 | 2 | 采用金属硬幕，有超高色彩均匀度；金属铝箔进行特殊表面处理，幕面平整光洁，良好色彩均匀度，无亮点设计，保持鲜艳的色彩和清晰的影像。幕布尺寸3.31x1.86米,150寸. 参数要求： 1、材质：树脂； 2、抗冲击强度：500焦耳； 3、耐侯性：-20～40摄氏度无明显变化； 4、阻燃性：燃点300度，离火后自熄； 5、重量/密度：2kg/m3； 6、卷曲性：最小卷曲直径100cm； 7、隔音性：可将95%的声音反馈给观众； 8、物理材料：微米级Ag-Al混合金属结晶颗粒； 9、幕面颜色：银（灰）色； 10、生产技术：化学结晶工艺； 11、对比度：2000：1～7000：1； 12、色温：6000～8500K； 13、RGB： 1：1：1； 14、反射类型：反射型投影幕； 15、成像膜厚度：0.2mm； 16、增益：1.0Gain； 17、视角：100度[垂直视角=水平视角-10＂]。 |  |
| 2 | 投影仪（大型） | 台 | 2 | 1、显示技术：DLP，WU-DMD≥0.67″； ★2、亮度：≥8500流明（ISO21118标准）； ★3、分辨率：≥1920*1200； ★4、光源：双汞灯结构，370W P-VIP×2；灯泡使用寿命在Normal模式下≥2000小时， Eco模式下≥4000小时； 5、主要接口：HDBaseT×1、HDMI×2、DVI×1； 6、镜头：可匹配1.0-1.6变焦倍率电动变焦镜头；投射比范围0.38-8.8或者更大的范围；可支持纵向转换镜头（在正常安装状态下实现纵向投影）；智能镜头系统完成变焦、聚焦、水平和垂直傡移及镜头位置记忆； ●7、工作噪音：Normal模式下≦36dB；Eco模式下≦29dB； 8、功能： ●(1)支持7x24小时开机；支持灯泡热切换及投影机运行中不关机换灯泡。 ●(2)物理内置双色轮，可使用遥控器快速切换； ●(3)内置HDCR引擎和ACCENTUALIZER图像分明处理器；具备均衡伽马色彩平衡及动态图像自适应能力 ●(4)内置几何校正及边缘融合技术； ●(5)支持纵向投影，支持360度安装投影； (6)内置状态监视器，实时显示包含错误信息在内的投影机的当前状态、设定信息和错误记录。 (7)支持通过智能手机等智能设备实时监控投影机状态；支持通过网络监视、控制、计划设定功能； ★9、投标单位必须提供厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书（整机保修两年及灯泡半年）原件； ★10、所投产品必须具有3C证明文件； ★11、所投产品必须具有CQC节能及环保证明文件； ★12、必须提供制造厂家出具的技术参数确认函原件并加盖公章。 |  |
| 3 | 视频拼接器 | 台 | 1 | 一、技术要求 1. 背板交换架构（Cross Bar），单路输出通道带宽达到10Gbps，每路输出通道彼此独立，确保系统不会因运行路数的增多而导致整体性能下降。 2. 模块化插卡式设计，输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等全部采用模块化设计，便于日后系统的升级和维护。 3. 单台设备最大规模支持168路高清信号输入，144路高清信号输出。输入不少于4路HDMI、4路DVI，输出不少于4路HDMI、预览32路信号。 4. 在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕（如欢迎词等），字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）。 ●5. 图像开窗响应速度<16ms（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）。 ●6. 场景调取响应速度≤16ms（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）。 7. 支持3840×2160分辨率采集输入（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）。 8. 多组屏管理，支持多组拼接墙同时控制，多组屏的数量不受限制（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）。 ●9. 同时支持B/S和C/S两种控制方式（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）。 ●10.支持对输入信号源图像进行裁剪，既可支持输入像素点进行精确裁剪，也可支持鼠标拖拽方式进行可视化裁剪。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）。 ●11.支持精细权限管理，可以设置不同功能的权限划分以及输入信号源、拼接屏的权限划分（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）。 12. 支持多用户同步操作，操作界面实时同步（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）。 ●13. 支持全面热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行。输入板卡热插拔恢复时间<3s；输出板卡热插拔恢复时间<5s（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）。 ●14.支持控制卡热备，当主控制卡故障的时候，无需人为操作可自动切换到备份控制卡进行设备的控制。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）。 ●15.图形化显示设备状态，可以显示输入板卡、输出板卡、风扇的状态、温度监测及风扇转速。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）。 16. 支持设备运行状态及温度的监测，管理人员可以实时了解设备的运行情况（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）。 17. 支持系统的整体升级，支持输入板卡、输出板卡、功能板卡等每一张板卡的升级（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）。 二、商务要求 ★1.投标产品生产厂家是高新技术企业 ★2.投标产品具有软件产品著作权证书 ★3.投标产品具有3C认证 ★4.投标产品具有国际ISO9001认证 |  |
| 4 | 投影幕（小型） | 套 | 3 | 120寸；4：3比例；电动幕 1、白塑幕布具有四层复合结构，骨架为特种化学纤维网，双面涂刮PVC覆膜，投影区表面以亚光面压刻光学花纹起到白扩散作用，本身不吸收光线，而是将入射光线进行平均反射，以起伏的表面增强漫反射功能。骨架为特种纤维网，幕布经线和纬线一样粗，所以可以任意选择横方向和竖方向使用，视角宽达160，可擦洗，亮度增益1.0，具阻燃功能（幕布中层为具阻燃功能的玻纤网），测试方法：用火机烧灼时冒黑烟，幕面不卷曲，离开火源后火焰马上熄灭； 2、玻纤复合幕布，具阻燃功能（幕布中层为具阻燃功能的玻纤网），测试方法：用火机烧灼时冒黑烟，幕面不卷曲，离开火源后火焰马上熄灭； 3、幕布厚度0.4mm； 4、玻纤复合幕拉伸率小于1%，幕面平整； 5、灯光照射任何角度均不反光，投影时画面色彩还原度高； 6、表面覆膜平均，画面线条清晰； 7、扭力大，达40kg/cm，轻松卷升； 8、定位精确，小于0.5mm； 9、转速高，48rpm，幕布开卷快，电机负荷轻，属高值耐用品。 |  |
| 5 | 投影仪（小型） | 台 | 3 | 1、显示技术：3LCD； 2、液晶板尺寸：≥0.63”； ★3、亮度：≥5500流明（符合ISO21118标准）； 4、分辨率：1024×768（标准）； 5、对比度：≥20000:1； 6、均匀度：≥90%； 7、光学变焦：≥1.6倍； 8、镜头位移：垂直镜头位移±40%，水平镜头位移±10%； 9、灯泡寿命：节能模式4000H，正常模式3000H； 10、梯形校正：垂直梯形校正±30°，水平梯形校正±15°； 11、灯泡功率：≥280瓦； 12、待机模式功率：≤0.5瓦； 13、扬声器：≥10瓦； 14、防尘网：静电防尘网； 15、接口：HDMI×2（其中一路支持MHL）、USB-A、USB-B、RJ45、VGA IN×2 、VGA OUT、RS232、VIDEO IN、AUDIO IN、AUDIO OUT、RCA（L/R）； 16、功能要求： a)支持自动开机、自动休眠、隐藏字幕、高海拔模式、开机倒数 ●b)具备画面分割拼接功能、支持图像自动翻转（吊顶使用时画面自动翻转） c)支持无PC投影、USB线直接投影（声音同时传输）、RJ45网线投影、无线投影 d)四角梯形校正、桶形校正 e)支持网络控制，包括Crestron RoomView、AMX Discovery、PJ Link； 17、备注： ★1、投标单位必须提供厂家的项目授权书及售后服务承诺书原件； ★2、所投产品必须具有3C证明文件； ★3、所投产品必须具有厂家出具的技术参数确认函原件。 |  |
| 6 | 电视 | 台 | 2 | 1、显示尺寸：65英寸； 2、整机功率：160W； 3、工作电压：220V； 4、屏幕比例：16:9； 5、分辨率：3840*2160； 6、背光源：D-LED； 7、输入端口：HDMI、USB端口； 8、音频模式：五段式均衡。 |  |
| 7 | 显示器支架 | 个 | 2 | 1、宝钢冷轧钢； 2、表面喷涂处理； 3、卡扣升降； 4、适合40寸至70寸大型显示器。 |  |
| 8 | 音箱 | 只 | 4 | 一、技术参数： 1、8.0英寸轻量化大功率Ferrite低音驱动单元； 2、1.34英寸钛膜压缩高音单元； 3、音箱的高音和低音两个扬声器的音膜在同一 轴线上发音，使高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，保真度高，中高低频定位准确，声场分布均匀，水平和垂直扩散角均为 90°； 4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力； 5、箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振； 6、箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨； 7、采用钢质防护网，内衬专业声学透声网； 8、具有多点M8吊挂孔，方便产品横置或竖立吊挂；配套专业吊挂支架，能够多方位调节音箱角度； 9、主要用于全音域扩声、语言扩声、中小型会议系统、小型报告厅扩声系统； 10、额定/峰值功率：150W /600 W； 11、额定阻抗：8Ω；特性灵敏度：93dB/W/m； 12、输出声压级：115 dB/W/m(Continues)； 121 dB/W/m(Peak)； 13、额定频率范围:70~20000Hz；覆盖角度H×V：90º×90º； 14、扬声器单元 ：1×8.0〃同轴；箱体材料：12mm中密度纤维板； 15、输入接口：NL4MP×1；吊挂点：多点M8 螺丝吊装孔位； 16、箱体尺寸(mm)：410(H) ×275 (W)×260(D)；重量：11.0kg； 二、品牌要求： ★1、产品厂家必须具有声频工程企业综合技术一级证书； 2、产品厂家必须具有声学学会颁发的声学工程专业资格证书一级； 3、产品厂家必须荣获国家质量诚信优秀企业、荣获国家质量检验稳定合格产品； |  |
| 9 | 音箱支架 | 只 | 4 | 定制音箱架（与序号8音箱配套）。 |  |
| 10 | 功率放大器 | 台 | 2 | 一、参数要求： 1、工业造型铝型材面板和坚固的整体结构，突出新潮与耐用； 2、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户倍感放心； 4、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，体现简洁与实用并重； 5、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高； 6、高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如； 7、智能削峰限幅器，通过后面板压缩选择功能开关，有效避免失真信号对系统的损害； 8、适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式； 9、具有高通、低通和直通选择功能，通过高、低通设置，可方便的构成电子分频系统，可不需要再使用电子分频器； 10、额定功率：2×400W/8Ω 2×600W/4Ω；桥接：1200W/8Ω； 11、频率响应： 20Hz~20KHz±1dB ；失真度：≤0.5% ；额定输入灵敏度：0dB； 12、输入阻抗：平衡20KΩ，不平衡10KΩ； 13、信噪比（a计权）：≥93dB ；额定电源：交流220V/50Hz； 14、净尺寸（宽×高×深）：480×105×450mm ； 净重：21kg。 二、品牌要求： ★1、产品厂家必须具有声频工程企业综合技术一级证书； 2、产品厂家必须具有声学学会颁发的声学工程专业资格证书一级； 3、产品厂家必须荣获国家质量诚信优秀企业、荣获国家质量检验稳定合格产品； |  |
| 11 | 有线话筒 | 个 | 4 | 一、参数要求： 1、膜片式高品质电容麦克风，可广泛适用于高端会议、演讲等高要求场合； 2、咪管采用优黄铜，配以精心设计的电路，可有效屏蔽RF射频干扰； 3、全平衡专利级输出电路设计，声音柔和，保真度高，品质卓越； 4、特有可切换低频滤波器，当环境或系统低频过重时，开启低切功能，可使声音更清晰，当建声环境优良时，开启直通设置，低频信号无衰减直接输出； 5、具有-10dB衰减功能，当衰减器开关置于“0dB”时，音频信号无衰减直接输出；当开关置于“-10dB”时，此时音频信号衰减10dB，能有效防止声源信号过强引起过载失真，从而提高声压级； 6、提供两种长度咪杆可供选择，456mm 和360mm； 7、双弯管设计，可将拾音头调节到任何你需要的位置； ★8、优秀拾音电路内置于管体，直接外接具备48V平衡幻像电源设备工作； 9、类型：膜片式（背极）；指向性: 心形；灵敏度：-45dB±3dB； 10、频率响应：40Hz—20KHz；输出阻抗：200Ω；信噪比：70dB (A计权)； 11、电源：幻像48V；可切换衰减器：-10dB；可切换低频滤波器：80Hz/-12dB； 12、接口：LR 公三针；颜色：灰色；咪头径： 12mm；软管：8mm，双段可调；长度：456mm、360mm可选。 二、品牌要求： ★1、产品厂家必须具有声频工程企业综合技术一级证书； 2、产品厂家必须具有声学学会颁发的声学工程专业资格证书一级； 3、产品厂家必须荣获国家质量诚信优秀企业、荣获国家质量检验稳定合格产品。 |  |
| 12 | 数字音频媒体矩阵 | 台 | 1 | 一、参数要求： 1、采用DSP技术 ，24bit/48KHz A/D、D/A转换，最高可达96KHz取样率； 2、8路平衡式话筒/线路输入，幻象电源：DC48V，8路平衡输出，采用多种矩阵分量分配模式； 3、每个通道输入7段参量均衡，输出7段参量均衡，参数可调；具有增益、分频、压限、延时器、通道单控和联控功能； 4、全功能矩阵混音模式；具有五种模式的设置和切换功能，方便一键式切换使用； 5、USB、RS485端口，配有控制面板，并具有与电脑、中控、网络远程控制连接的接口； 6、本机可最大可扩展做到24进24出要求，还可采用多台级联的方式，实现统一的控制、调试方式，满足更多的输入和输出的要求； 7、配有集中管理界面，通过触摸屏或电脑来实现集中控制； 8、厂家必须具有声学学会颁发的声学工程专业资格证书一级； 9、可通过电脑在线软件界面调节/操作；可设定密码，专人操作，防止误操作。 二、品牌要求： ★1、产品厂家必须具有声频工程企业综合技术一级证书； 2、产品厂家必须具有声学学会颁发的声学工程专业资格证书一级； 3、产品厂家必须荣获国家质量诚信优秀企业、荣获国家质量检验稳定合格产品。 |  |
| 13 | 吸顶音箱 | 台 | 7 | 一、参数要求： 吸顶音箱采用一只优质同轴扬声器，丝膜高音可360度万向旋转方向，极其方便声场的调试和扩展。大功率宽频响：具有外形美观，安装方便，语音清晰，可靠性高，使用方便等特点。安装方式为吸顶式安装，可广泛应用于会议室扩声和要求较高的广播扩声场所。音箱外形尺寸：240*240*150。额定功率20W，输入电压100V，频率响应：60－20KHｚ，吸顶开孔尺寸：φ206mm。 二、品牌要求： ★1、产品厂家必须具有声频工程企业综合技术一级证书； 2、产品厂家必须具有声学学会颁发的声学工程专业资格证书一级； 3、产品厂家必须荣获国家质量诚信优秀企业、荣获国家质量检验稳定合格产品。 |  |
| 14 | 合并式功放 | 台 | 1 | 一、参数要求： 产品特点：面板功能：总音量控制旋钮；辅助1，2，3输入选择按键和指示；4分区选择开关和分区音量控制旋钮；MP3播放器（USB，SD，FM收音机，Bluetooth，LCD显示屏并带遥控器）；带信号、过载、保护和电源指示灯；交流电源开关；后面板功能：2路话筒/线路（LINE/MIC1，2）输入，输入灵敏度可调，每一路带+24V幻象电源和优先权限（第二级）选择开关；LINE/MIC1，2单独的高低音音调调节，并带混音后的音量控制旋钮；3路线路输入(AUX1，2，3）输入，每一路带单独音量调节，并带高低音音调调节；丰富的接口功能：AUX1具备LINK输出接口，AUX1，2，3选择后LINK接口和PRE-AMP输出接口；最高优先权限控制接口（FULL MUTE)、话筒次级优先权限可选和第三级优先控制接口（MUSIC MUTE),方便系统权限设置；4-16Ω，70V，100V输出；4分区输出接口。 技术参数：额定工作电源：AC220V,50Hz；电源消耗：600W；输出功率（100V）：360W；线路1并接输出：100mv；线路并接输出：100mv；线路辅助输出：500mv；高音音调调节：±10dB（10KHz）；低音音调调节：±10dB（100Hz）；频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）；失真度：＜0.8%@1KHz；信噪比（A计权）：话筒：≥66dB，线路：≥70dB；尺寸：430(W)×393(D)×88(H)mm。 二、品牌要求： ★1、产品厂家必须具有声频工程企业综合技术一级证书； 2、产品厂家必须具有声学学会颁发的声学工程专业资格证书一级； 3、产品厂家必须荣获国家质量诚信优秀企业、荣获国家质量检验稳定合格产品； |  |
| 15 | 影音控制电脑 | 台 | 6 | 一、参数要求： 1、I7-6700（主频：3.4GHz，最大频率：4.0GHz，缓存：8M）； 2、内存容量：8G DDR4 2400Mhz以上； 3、硬盘容量：1T机械硬盘+256SSD固态硬盘； 4、光驱类型：DVDRW； 5、显卡类型：2G独立显卡； 6、23寸液晶显示器； 7、电源功率≥400W； 8、视频接口：HDMI接口，VGA接口。 二、品牌要求： 1、国内知名品牌机。 |  |
| 16 | 会议室音箱 | 套 | 1 | 1、两单元二分频，6.5”全纸盆低音,1”麦拉高音； 2、功率：50W； 3、频率范围：70HZ-20KHZ； 4、信噪比≥82dB； 5、输入灵敏度：线路500mV，话筒15mV； 6、调节形式：音乐音量、话筒音量； 7、一路幻想话筒输入、一路3.5mm音频输入、两路立体声莲花音输入、两路广播信号输入； 8、两路立体莲花音音频输出，两路副机音频输出； 9、音箱尺寸：208X193X298mm； 10、通过国家强制性3C认证。 |  |
| 17 | 电子钟表 | 部 | 1 | 1、风格：简约； 2、塑料后盖、玻璃面板、下方不锈钢条装饰； 3、显示时间、公历日历、农历日历、星期、温度等信息； 4、尺寸：1200*800mm以内。 |  |
| 三 | UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | 不间断电源 | 台 | 1 | 一、参数要求： UPS主机为30KVA 三进三出工频机，国内知名品牌，主机为LCD中文显示：良好的人机界面，5英寸大屏幕显示，可显示输入输出电压、频率、功率、功率因数、电池电压、电流、电池状态、负载百分比、ups状态、历史记录、设置参数，整流输入电压范围：208VAC~478VAC（三相/线电压），输入功率因数：满载时≥0.94（以泰尔检测报告为准），输出功率因数：UPS的输出功率因数≥0.9（以泰尔检测报告为准），电源效率≥92%，100K以下机型电源效率≥91%（以泰尔检测报告为准），输出频率精度：市电模式，与输入同步，自动跟踪输入频率；当市电频率超出最大50/60Hz±5Hz时，输出频率50Hz/60Hz±0.01%（以泰尔检测报告为准），外接电池标称电压:、30、31、32、33、34节可选/与蓄电池配置及总AH数匹配为准（以厂家出具官方彩页为准），输出端带有升压隔离变压器: 可有效的降低零地电压，优化UPS末端供电网络；可有效的滤除负载端谐波，提高供电质量；不接受高频主机加隔离变压器结构ups主机，标配手动维修旁路，可直接并机，最多可实现6台并机，UPS并联工作的可以共用电池。 二、品牌要求： ★1、投标人所投UPS设备及免维护蓄电池需提供原厂针对本项目的项目授权书原件。 ★2、投标人所投UPS设备及免维护蓄电池需提供原厂针对本项目原厂质保证明原件。 ★3、所投UPS厂家在辽宁省内拥有服务机构(代理机构或办事处) ★4、所投设备厂家制造商具备：1）ISO9001:2008质量管理体系认证证书；2）ISO14001:2004环境管理体系认证证书3）OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书 ★5、UPS产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告，蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告。 |  |
| 2 | 电池 | 块 | 32 | 一、参数要求： 1、12V100AH ； ●2、为保障兼容性，蓄电池品牌与投标UPS主机与蓄电池为同一品牌，蓄电池制造商与UPS制造商营业执照同一法人，需提供生产许可证及排污许可证； ●3、为保障机房安全，预防漏液和散热不良引起的火灾，电池底部配有防漏液、防撞击、防热失控的安全托盘(提供专利证明文件)。 4、荷电量Ah：以1.0 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥0.95C10,25℃) 10小时率放电：以1.0 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥C10,25℃) 3小时率放电：以2.5 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥0.75C10,25℃) 1小时率放电：以5.5 I10A电流放电至终止电压1.750V时，放出容量≥0.55C10,25℃) 电池间连接电压降 mV：以1小时率电流放电时，在电池极柱根部测量两电池间连接电压降，应不大于10mV 二、品牌要求： ★1、 投标人所投UPS设备及免维护蓄电池需提供原厂针对本项目的项目授权书原件。 ★2、 投标人所投UPS设备及免维护蓄电池需提供原厂针对本项目原厂质保证明原件。 ★3、 所投UPS厂家在辽宁省内拥有服务机构(代理机构或办事处) ★4、所投设备厂家制造商具备：1）ISO9001:2008质量管理体系认证证书；2）ISO14001:2004环境管理体系认证证书3）OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书 ★5、UPS产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告，蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告。 |  |
| 3 | 电池柜 | 套 | 2 | 定制，根据UPS电池尺寸等要求定制。 |  |
| 四 | 弱电线缆及相关设备 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤网络集线器 | 台 | 2 | 1、适用于5565反射内存系列的网络连接；2.12G波特率HUB； 2、支持反射内存卡最多256节点； 3、端口数： 2，3，4，5，6，7，8，可根据需求进行配置； 4、支持星形网络拓扑结构； 5、工作温度：-20～65°C，存储温度：-40 ～ 85°C； 6、环境湿度：20％～ 80％，无冷凝； 7、电源：90～263AC，47～440Hz，25W； 8、Lc光纤接口。 | 品牌要求：美国GE；型号：ACC-5595-208 |
| 2 | 24口网络交换机 | 台 | 10 | 1.企业级三层全网管型交换机，千兆RJ45≥28个，SFPCombo≥4个, SFP≥4个，扩展槽位≥1（支持万兆光电端口扩展或堆叠子卡），背板带宽不小于598Gbps，包转发率不小于168Mpps； 2.增强的安全控制和QoS能力，强大的VPN业务处理能力，更高的转发性能,访问控制列表 MAC，IP，TCP ACLs：L2/L3/L4 网络风暴控制包括广播，组播和单播 端口保护 MAC地址过滤 私有VLAN组 CoS Diffserv QoS （RFC 2998） IEEE 802.1x 3.端口访问验证 端口安全 DoS DHCP Snooping IP Source Guard 动态 ARP 检测 RADIUS （RFC 2865） RADIUS accounting （RFC 2866） TACACS+ 端口镜像（多对一）DHCP/Bootp Relay primary and backup（RFC3046，option 82）RFC 2030简单网络时间协议（SNTP）DHCP 服务器 DHCP 二层中继 IEEE 802.1AB链路层发现协议（LLDP） ANSI/TIA1057 LLDP 媒体终端发现（LLDP-MED） 4.支持双电源模块； 5.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 6.支持G.8032标准以太环网协议。 ★7.服务：提供3年原厂维保与备件服务及首次设备安装服务；设备生产商需在国内设有技术服务热线；提供原厂项目授权函及原厂售后服务承诺函（原件）。 ★8.提供工信部入网证。 9.投标产品为国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告。 |  |
| 3 | 48口网络交换机 | 台 | 3 | 1.企业级三层全网管型交换机，千兆RJ45≥48个， SFP≥4个，扩展槽位≥1（支持万兆光电端口扩展或堆叠子卡），背板带宽不小于598Gbps，包转发率不小于198Mpps； 2.增强的安全控制和QoS能力，强大的VPN业务处理能力，更高的转发性能,访问控制列表 MAC，IP，TCP ACLs：L2/L3/L4 网络风暴控制包括广播，组播和单播 端口保护 MAC地址过滤 私有VLAN组 CoS Diffserv QoS （RFC 2998） IEEE 802.1x 3.端口访问验证 端口安全 DoS DHCP Snooping IP Source Guard 动态 ARP 检测 RADIUS （RFC 2865） RADIUS accounting （RFC 2866） TACACS+ 端口镜像（多对一）DHCP/Bootp Relay primary and backup（RFC3046，option 82）RFC 2030简单网络时间协议（SNTP）DHCP 服务器 DHCP 二层中继 IEEE 802.1AB链路层发现协议（LLDP） ANSI/TIA1057 LLDP 媒体终端发现（LLDP-MED） 4.支持双电源模块； ●5.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； ●6.支持G.8032标准以太环网协议。 7.★服务：提供3年原厂维保与备件服务及首次设备安装服务；设备生产商需在国内设有技术服务热线；提供原厂项目授权函及原厂售后服务承诺函（原件）。 8.★提供工信部入网证。 ●9.投标产品为国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告。 |  |
| 4 | 光模块 | 个 | 4 | 企业级千兆单模光纤模块，1310nm,10km,LC。 |  |
| 5 | 反射内存网卡 | 块 | 4 | 1、基于2.12G波特率的网络，最大传输速率可达174Mbyte/s； 2、最多支持256个节点；支持环形拓扑结构； 3、传输包字节数：4 字节 ～ 64 字节； 4、传输速率：43兆字节/秒～174兆字节/秒； 5、相邻节点最大延迟750纳秒； 6、可以与通用的计算机和总线连接（PCI，PCI-E，PMC，VME等接口规格）； 7、支持Windows，VxWorks，Linux，RTX等操作系统； 8、多模节点间光纤传输距离可达400米；单模节点间光纤传输距离可达15千米； 9、工作温度：-20～65°C，存储温度：-40 ～ 85°C； 10、环境湿度：20％～ 80％，无冷凝； 11、MTBF：417，634小时。 | 品牌要求：美国GE；型号：PCIE-5565PIORC-110000 |
| 6 | 光纤配线架 | 套 | 7 | 一、参数要求： 1、灵活的连接器前面板，用来固定连接耦合器； 2、适用于与SC/ST/LC/FC等耦合器的端接； 3、保护光纤避免尘土和其它损害，保护用户投资； 4、铝合金材质盖板，冷轧钢板箱体，锁扣式设计，固定式设计风格； 5、自带24芯熔接盘，更好保护光纤端接； 6、采用LC双工耦合器最大熔接芯数48芯； 7、19"机柜式安装； 8、符合YD/T778标准。 二、品牌要求： 1、投标人必须提供原厂商(生产企业)提供的不低于20年的产品质量承诺函； 2、投标人必须提供综合布线产品原厂商(生产企业)出具的投标有效期内有效的授权函； 3、投标人参投主要综合布线类产品必须是原厂商(生产企业)产品，并在供货时必须提供厂商(生产企业)出具的原厂证明； 4、投标人必须提供所投品牌综合布线原厂商(生产企业)所颁发的布线认证工程师证书； 5、厂商(生产企业)提供的综合布线产品必须为端对端同一厂商产品，以便日后提供唯一厂商(生产企业)的产品及系统保证； 6、厂商(生产企业)具有ISO9001质量体系管理认证； 7、厂商(生产企业)具有高新技术企业证书； 8、厂商(生产企业)具有信誉等级AAA证书； 9、本项目要求选用国际著名品牌产品； 10、机房部分要求综合布线产品同一品牌； 11、为保证完善的售后服务，综合布线生产厂商注册资金在9亿元或以上以及具有3A资信等级； 12、室内铜缆、室内光缆必须获有UL认证； 13、室内铜缆、模块具有CE认证； 14、光纤跳线、尾纤出厂前通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试。 |  |
| 7 | 语音配线架 | 个 | 2 | 一、参数要求： 1、性能符合YD/T926标准； 2、一体式设计 提供20个4对连接模块，4个5对连接模块，及标签条； 3、符合T568A和T568B打线方式； 4、适用于设备间的水平布线端接以及CP点的互配端接； 5、用于19〞标准机柜，高度1U。 二、品牌要求： 1、投标人必须提供原厂商(生产企业)提供的不低于20年的产品质量承诺函； 2、投标人必须提供综合布线产品原厂商(生产企业)出具的投标有效期内有效的授权函； 3、投标人参投主要综合布线类产品必须是原厂商(生产企业)产品，并在供货时必须提供厂商(生产企业)出具的原厂证明； 4、投标人必须提供所投品牌综合布线原厂商(生产企业)所颁发的布线认证工程师证书； 5、厂商(生产企业)提供的综合布线产品必须为端对端同一厂商产品，以便日后提供唯一厂商(生产企业)的产品及系统保证； 6、厂商(生产企业)具有ISO9001质量体系管理认证； 7、厂商(生产企业)具有高新技术企业证书； 8、厂商(生产企业)具有信誉等级AAA证书； 9、本项目要求选用国际著名品牌产品； 10、机房部分要求综合布线产品同一品牌； 11、为保证完善的售后服务，综合布线生产厂商具有3A资信等级，并提供厂家营业执照及3A资信等级证书且加盖厂商红章； 12、室内铜缆、室内光缆必须获有UL认证； 13、室内铜缆、模块具有CE认证； 14、光纤跳线、尾纤出厂前通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试。 |  |
| 8 | 6类24口屏蔽数据配线架 | 个 | 2 | 一、产品特性： 1、性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准； 2、金属化的配线架带有可靠的接地端； 3、支持6类屏蔽解决方案并向下兼容； 4、50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 5、端口数量24口； 6、用于19〞标准机柜。 二、品牌要求： 1、投标人必须提供原厂商(生产企业)提供的不低于20年的产品质量承诺函； 2、投标人必须提供综合布线产品原厂商(生产企业)出具的投标有效期内有效的授权函； 3、投标人参投主要综合布线类产品必须是原厂商(生产企业)产品，并在供货时必须提供厂商(生产企业)出具的原厂证明； 4、投标人必须提供所投品牌综合布线原厂商(生产企业)所颁发的布线认证工程师证书； 5、厂商(生产企业)提供的综合布线产品必须为端对端同一厂商产品，以便日后提供唯一厂商(生产企业)的产品及系统保证； 6、厂商(生产企业)具有ISO9001质量体系管理认证； 7、厂商(生产企业)具有高新技术企业证书； 8、厂商(生产企业)具有信誉等级AAA证书； 9、本项目要求选用国际著名品牌产品； 10、机房部分要求综合布线产品同一品牌； 11、为保证完善的售后服务，综合布线生产厂商具有3A资信等级，并提供厂家营业执照及3A资信等级证书且加盖厂商红章； 12、室内铜缆、室内光缆必须获有UL认证； 13、室内铜缆、模块具有CE认证； 14、光纤跳线、尾纤出厂前通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试。 |  |
| 9 | 理线架 | 个 | 16 | 一、参数要求： 1、铝合金型材制作，拉丝工艺，外观更优； 2、12位设计，7CM深，方便线缆整理； 3、圆角工艺，不伤手； 4、用于19〞标准机柜； 5、高度1U。 二、品牌要求： 1、投标人必须提供原厂商(生产企业)提供的不低于20年的产品质量承诺函； 2、投标人必须提供综合布线产品原厂商(生产企业)出具的投标有效期内有效的授权函； 3、投标人参投主要综合布线类产品必须是原厂商(生产企业)产品，并在供货时必须提供厂商(生产企业)出具的原厂证明； 4、投标人必须提供所投品牌综合布线原厂商(生产企业)所颁发的布线认证工程师证书； 5、厂商(生产企业)提供的综合布线产品必须为端对端同一厂商产品，以便日后提供唯一厂商(生产企业)的产品及系统保证； 6、厂商(生产企业)具有ISO9001质量体系管理认证； 7、厂商(生产企业)具有高新技术企业证书； 8、厂商(生产企业)具有信誉等级AAA证书； 9、本项目要求选用国际著名品牌产品； 10、机房部分要求综合布线产品同一品牌； 11、为保证完善的售后服务，综合布线生产厂商具有3A资信等级，并提供厂家营业执照及3A资信等级证书且加盖厂商红章； 12、室内铜缆、室内光缆必须获有UL认证； 13、室内铜缆、模块具有CE认证； 14、光纤跳线、尾纤出厂前通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试。 |  |
| 10 | 6类屏蔽网线 | 箱 | 26 | 一、参数要求： 1、适用建筑物数字通信用水平对绞电缆； 2、带宽级别CLASS E 250MHz； 3、性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准； 4、物理机械特性： 线规:23AWG 绝缘层：高密度聚乙烯(HDPE) 外护套：聚氯乙烯(PVC) 线缆外径：7.4±0.5mm 骨芯结构：十字龙骨芯 屏蔽层材料：铝箔聚酯带 线缆颜色：灰色(RAL7035) 最大承受拉力：11.34Kg 安装温度：0～+50℃ 工作温度：-20～+60℃； ★5、认证： 符合UL认证、符合RoHS环保认证、符合CE认证。 二、品牌要求： 1、投标人必须提供原厂商(生产企业)提供的不低于20年的产品质量承诺函； 2、投标人必须提供综合布线产品原厂商(生产企业)出具的投标有效期内有效的授权函； 3、投标人参投主要综合布线类产品必须是原厂商(生产企业)产品，并在供货时必须提供厂商(生产企业)出具的原厂证明； 4、投标人必须提供所投品牌综合布线原厂商(生产企业)所颁发的布线认证工程师证书； 5、厂商(生产企业)提供的综合布线产品必须为端对端同一厂商产品，以便日后提供唯一厂商(生产企业)的产品及系统保证； 6、厂商(生产企业)具有ISO9001质量体系管理认证； 7、厂商(生产企业)具有高新技术企业证书； 8、厂商(生产企业)具有信誉等级AAA证书； 9、本项目要求选用国际著名品牌产品； 10、机房部分要求综合布线产品同一品牌； 11、为保证完善的售后服务，综合布线生产厂商具有3A资信等级，并提供厂家营业执照及3A资信等级证书且加盖厂商红章； 12、室内铜缆、室内光缆必须获有UL认证； 13、室内铜缆、模块具有CE认证； 14、光纤跳线、尾纤出厂前通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试。 |  |
| 11 | 室内光缆 | 米 | 1200 | 6芯室内千兆多模光缆，技术参数要求如下： 1、900μm紧套光纤； 2、纤芯直径：50μm ±2.5μm,包层直径：125±2.5μm； 3、芳纶加强元件； 4、PVC/LSZH护套可选； 5、支持骨干网建设和光纤到工作区应用； 6、光纤的几何尺寸一致性好； 7、橙色外皮； 8、符合YD/T1258.4标准； ★9.室内铜缆、室内光缆必须获有UL认证。 |  |
| 12 | 电话线 | 箱 | 8 | 三类UTP4芯电话线 一、参数要求： 1、适用建筑物语音通信用水平对绞电缆； 2、性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准； 物理机械特性：  线规：24AWG  绝缘层：高密度聚乙烯(HDPE) 外护套：聚氯乙烯(PVC)  线缆外径：4.0±0.5mm 线缆颜色：灰色(RAL7035)  最大承受拉力：11.34Kg  安装温度：0～50℃ 工作温度：-20～+60℃。 二、品牌要求： 1、投标人必须提供原厂商(生产企业)提供的不低于20年的产品质量承诺函； 2、投标人必须提供综合布线产品原厂商(生产企业)出具的投标有效期内有效的授权函； 3、投标人参投主要综合布线类产品必须是原厂商(生产企业)产品，并在供货时必须提供厂商(生产企业)出具的原厂证明； 4、投标人必须提供所投品牌综合布线原厂商(生产企业)所颁发的布线认证工程师证书； 5、厂商(生产企业)提供的综合布线产品必须为端对端同一厂商产品，以便日后提供唯一厂商(生产企业)的产品及系统保证； 6、厂商(生产企业)具有ISO9001质量体系管理认证； 7、厂商(生产企业)具有高新技术企业证书； 8、厂商(生产企业)具有信誉等级AAA证书； 9、本项目要求选用国际著名品牌产品； 10、为保证完善的售后服务，综合布线生产厂商具有3A资信等级，并提供厂家营业执照及3A资信等级证书且加盖厂商红章； 11、室内铜缆、室内光缆必须获有UL认证； 12、室内铜缆、模块具有CE认证； 13、光纤跳线、尾纤出厂前通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试。 |  |
| 13 | 光纤跳线 | 条 | 120 | SC-SC多模 5米 一、参数要求： 1.双芯光纤跳线 2.高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 3.可将光纤设备与光纤互联、交叉连接以及信息插口相连接 4.低烟无卤外皮 5.采用精工陶瓷插芯 6.符合YD/T987(ST)、YD/T1272.1(LC)、YD/T1272.3(SC)、YD/T1272.4(FC)标准 7.类型选择：单模/多模 8.颜色：OM250/125μm橙色、OM350/125μm水绿色、G.6529/125μm黄色 9.出厂均严格通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试，可提供报告 10.工作温度：-10～+60℃ 二、品牌要求： ★1、投标人必须提供原厂商(生产企业)提供的不低于20年的产品质量承诺函； ★2、投标人必须提供综合布线产品原厂商(生产企业)出具的投标有效期内有效的授权函； ★3、投标人参投主要综合布线类产品必须是原厂商(生产企业)产品，并在供货时必须提供厂商(生产企业)出具的原厂证明； ★4、投标人必须提供所投品牌综合布线原厂商(生产企业)所颁发的布线认证工程师证书； ★5、厂商(生产企业)提供的综合布线产品必须为端对端同一厂商产品，以便日后提供唯一厂商(生产企业)的产品及系统保证； ★6、厂商(生产企业)具有ISO9001质量体系管理认证； ★7、厂商(生产企业)具有高新技术企业证书； ★8、厂商(生产企业)具有信誉等级AAA证书； ★9、厂商(生产企业)荣获中国工程建设标准化协会信息化专业委员会综合布线工作组(CTEAM)“中国综合布线十大品牌”； ★10、本项目要求选用国际著名品牌产品，(品牌曾多次入选世界品牌500强、亚洲品牌500强)； ★11、为保证完善的售后服务，综合布线生产厂商注册资金在9亿元或以上以及具有3A资信等级，并提供厂家营业执照及3A资信等级证书且加盖厂商红章； ★12、室内铜缆、室内光缆必须获有UL认证； ★13、室内铜缆、模块具有CE认证； ★14、光纤跳线、尾纤出厂前通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试。 |  |
| 14 | 水晶头 | 盒 | 4 | 六类水晶头。 |  |
| 15 | 音箱线 | 米 | 300 | 1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），其中一芯为裸铜丝束合，另一芯为镀锡铜丝束合，单丝直径为0.08mm，束合后导体柔软，传输音质出色，20℃时每公里导体电阻，裸铜≤26.0Ω，镀锡铜≤26.7Ω； 2、绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，透明、柔软，质感好； 3、用于室内各种音响设备连接； 4、规格：2×150/0.08mm（2×0.75mm²）。 |  |
| 16 | 高清线 | 条 | 22 | 30米加电型。 |  |
| 17 | 信号连接线 | 条 | 10 | 定制各种连接线（音频）。 |  |
| 18 | 话筒信号线 | 米 | 100 | 1、导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.09mm。20℃时每公里导体电阻≤69.2Ω； 2、绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄； 3、两芯绞合成缆，间隙处填充优质棉纱，结构圆整； 4、屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.09mm的无氧铜线编织，屏蔽效果出色； 5、护套采用柔软级聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约6.0㎜； 6、用于室内话筒等音视频设备连接； 7、规格：2×40/0.09mm（2×0.26mm²）128/0.09mm编织。 |  |
| 19 | 同轴电缆 | 米 | 1000 | 同轴线缆。 |  |
| 20 | 电缆线 | 米 | 235 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，线缆品牌不低于远东、正泰、宝胜。 |  |
| 21 | 电源线 | 米 | 600 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，线缆品牌不低于远东、正泰、宝胜。 |  |
| 22 | 电源线 | 米 | 600 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，线缆品牌不低于远东、正泰、宝胜。 |  |
| 23 | 电源线 | 米 | 400 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，线缆品牌不低于远东、正泰、宝胜。 |  |
| 24 | 插排 | 个 | 45 | 孔位数量：10位；额定电流：10A；额定电压：220/250V；额定功率：2500W。 |  |
| 25 | 多媒体信息模块箱 | 个 | 16 | 尺寸：300*200*120mm，采用优质的冷轧钢板，表面静电喷漆防锈处理。 |  |
| 26 | 电话机 | 部 | 6 | 1、外线接口：2个； 2、来电存储：50组+连接电脑； 3、单键存储：10组； 4、2节5号电池或连接电脑。 |  |
| 27 | 电话机 | 部 | 4 | 1、外线接口：1个； 2、支持子机开关机； 3、扩展子机数：4部。 |  |
| 五 | 安装调试 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室中心机房设备 | 项 | 1 | 1、服务器机柜安装（包含底座制作及安装），机柜需安装牢固、无偏移，机柜与底座、机柜与机柜之间需用连接件或螺丝固定； 2、通信设备安装，按照机柜的使用需求安装相应的设备，设备安装位置合理，并都贴有标识标签，最终对设备进行联合调试； 3、★需提供3年的售后服务，出现问题需2小时内提供技术检测，12小时内完成故障维修。 |  |
| 2 | 影音显示系统 | 项 | 1 | 1、显示系统：会议室主投影安装（投标方提供吊架），投影幕安装，工作区域投影及投影幕的安装（投标方提供吊架），会议室投影应实现单台投影能够同时显示≤4路视频图像，图像大小及位置可以任意拖拉； 2、★提供系统连接图； 3、扬声及扩声系统：扩声设备及后端处理设备的安装及调试，需计算会议室的音响场地系数进行设计，保证会议室每个角落的声场听觉均匀，没有出现0失真、偏音、混音、回响、啸叫等不良音响效果； 4、★提供系统连接图； 5、★需提供3年的售后服务，出现问题需2小时内提供技术检测，12小时内完成故障维修。 |  |
| 3 | UPS系统 | 项 | 1 | 1、电池的二次运输、电池组连接配线、电池组及主机底座制作及安装、电池组充放电测试、上电进行联合调试、负载时间测试等； 2、★提供系统连接图； 3、★需提供3年的售后服务，出现问题需2小时内提供技术检测，12小时内完成故障维修。 |  |
| 4 | 综合布线系统 | 项 | 1 | 一、网络传输子系统线缆：从通信机房敷设网络线缆至各个工作区域，线缆均为暗走线，各个链路需提供测通报告并提供测试图片，每个实验室都需留有冗余备份，线缆两侧需有标识标签并提供路由图及对照表。 二、光传输子系统线缆敷设： 1、光纤采用室内软光缆，机柜端采用19英寸机柜式光纤配线架，可以端接多芯单模光纤。在各个子配线间全部采用标准19英寸机柜式安装的所有的配线架及相应的网络设备； 2、总配线间的光纤配线架应采用机架式设计，内有冗余线缆存放空间,插盒可旋转抽出以方便在正面、上面和背面操作,并排除中断其他链路的可能。每个光纤配线架为2U或4U高度,应可以安装多个ST或SC耦合器。并提供相应的光纤跳线和尾纤； 3、光纤接头及相应的耦合器应采用较先进的高性能，低衰耗，高密度型小型光纤接头SFF，并能提供相应多种长度的(合)小型光纤连接头对SC头的原厂光纤跳线； 4、各个链路需提供测通报告并提供测试图片，每个工作区域都需留有冗余备份，线缆两侧需有标识标签并提供路由图及对照表。 三、时统子系统线缆敷设：从时统机柜敷设至各个工作区域，并且都需留有冗余备份，线缆两侧需有标识标签并提供路由图及对照表。 四、音视频系统线缆敷设：需在装修封顶前完成音频和视频设备所需线缆的敷设，并且都需留有冗余备份，线缆两侧需有标识标签并提供路由图及对照表。 五、强电线缆敷设：需计算每条线的负载情况并提供负载报告，留有冗余备份，线缆两侧需有标识标签并提供路由图及对照表。 六、机房内部线缆敷设及卡接：机房内线缆敷设、上架、卡接、跳线。线缆整理需美观，跳线长度合理无多余部分，线缆两侧需有标识标签并提供路由图及对照表。 七、线缆线槽敷设安装：线槽敷设分为机房内部及各个工作区支路线槽敷设，支路线槽须与主线槽无缝对接，线槽空间不能满负载留有空间。强弱电分离敷设。 八、光纤节点熔接：通信机柜ODF配线架熔接，工作区域内在多媒体设备箱内上架熔接，熔接后需使用光功率计或OTDR光纤测试仪进行光路测试，并提供测试报告及测试图片，线缆两侧需有标识标签并提供路由图及对照表。 九、★需提供3年的售后服务，出现问题需2小时内提供技术检测，12小时内完成故障维修。 | 该项工作需要与实验室装修改造工作协调进行。 |