附件1

信息系统局军用电子元器件新品项目科研需求内容（公开项目）

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 包含产品 | 主要性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017XP0539 | 2017XP0539超低噪声大电流紫外光电管 | 紫外光电管 | 尺寸：≤Φ85mm×170mm；信号和高压端口需用SMA或BNC接口引出，光窗材质为石英。暗电流≤10pA；最大脉冲线性电流≥10A； |
| 2 | 2017XP0541 | 2017XP0541大口径大动态范围条纹管 | 条纹管 | 外形尺寸：≤Ф130mm×250mm；光谱范围：350nm～650nm；阴极灵敏度：≥50μA/lm；极限时间分辨率：≤ 100ps |
| 3 | 2017XP0543 | 2017XP0543低真空四分幅变像管 | 变像管 | 外形尺寸：≤Φ200mm×50mm；阴极灵敏度：≥0.05 μA/W(254nm)；荧光屏亮度：≥3 cd/m2 |
| 4 | 2017XP0544 | 2017XP0544 25mm门控型MCP像增强器 | 像增强器 | 外形尺寸：≤Φ60mm×30mm；有效直径：≥Φ25mm；光谱响应范围：截止波长≤200nm |
| 5 | 2017XP0545 | 2017XP0545门控型大电流微通道板光电倍增管 | 光电倍增管 | 外形尺寸：圆柱形，直径≤150mm，高度≤120mm。光谱响应范围：300nm～650nm；阳极灵敏度：≥0.5 A/lm；门控电压：≤15 V |
| 6 | 2017XP0546 | 2017XP0546高压大电流高重频伪火花开关 | 真空开关 | 直径≤150mm；高≤200mm；正向阳极峰值电压 ：45kV；正向阳极直流电压：40kV；反向阳极峰值电压 ：45kV； |
| 7 | 2017XP0564 | 2017XP0564对数检波器 | 对数检波器 | 封装形式：16Pin扁平陶瓷封装(CDFP4-F16)；外形尺寸：11mm×8mm×3mm；1)动态范围：76dBm@2140MHz，±3dB，68dBm@2140MHz，±1dB， |
| 8 | 2017XP1124 | 2017XP1124数模转换器 | 数模转换器 | 1.位宽：16bit；2.最大采样率：12GSPS；3.混频输出：1.5GHz-7.5GHz； |
| 9 | 2017XP1126 | 2017XP1126射频MEMS开关 | 射频MEMS开关 | SPST,工作频率范围：0.1-18GHz；（1）插入损耗：≤0.6dB@10GHz，≤1.0dB@18GHz； |
| 10 | 2017XP1127 | 2017XP1127小型化高频大功率单刀六掷机械开关 | 单刀六掷机械开关 | 频率范围：DC～26.5GHz；2）通道插损：<0.6dB；3）端口电压驻波比：<1.6:1；4）通道隔离：>55dB |
| 11 | 2017XP1129 | 2017XP1129宽带放大器 | 宽带放大器 | 增益范围：40dB；增益步进：1dB；最小增益：-1.16dB；最大增益：38.8dB；-3dB带宽：DC-7GHz； |
| 12 | 2017XP1130 | 2017XP1130二极管无源混频器芯片 | 混频器芯片 | 频率范围：本振0-50GHz；射频0-110GHz；中频0-0.1GHz；变频损耗：基波混频14dB； |
| 13 | 2017XP1131 | 2017XP1131InP分频器 | 分频器 | 1.工作频率范围：DC-14GHz；2.连续分频比：8-511；3.单边带相位噪声：-147dBc/Hz@10kHz； |
| 14 | 2017XP1132 | 2017XP1132混频器 | 混频器 | 0～50GHz有源混频器变频损耗：5.5dB typ@26.5GHz，8.0dB typ@50GHz；； |
| 15 | 2017XP1133 | 2017XP1133 0.75THz-1.1THz混频电路 | 混频电路 | 频率：0.75THz～1.1THzl；变频损耗:<30dB；谐波次数:4次； |
| 16 | 2017XP1134 | 2017XP1134 0.75THz-1.1THz倍频电路 | 倍频电路 | 频率：0.75THz～1THz；倍频效率:>1%；输出功率:>-18 dBm(Pin=2dBm) |
| 17 | 2017XP1135 | 2017XP1135 125GHz-190GHz放大器芯片 | 放大器芯片 | 增益: ≥15dB；饱和输出功率:；≥+13dBm；输入端口回波损耗:≤-7dB； |
| 18 | 2017XP1136 | 2017XP1136 180GHz-275GHz放大器芯片 | 放大器芯片 | 增益:≥15dB；饱和输出功率:≥+13dBm；输入端口回波损耗:≤-7dB； |
| 19 | 2017XP1137 | 2017XP1137宽带限幅器 | 限幅器 | 频率：DC-20GHz；DC-40GHz；插损：<1.5；限幅功率:>20dB； |
| 20 | 2017XP1138 | 2017XP1138 5mm低噪放芯片 | 低噪放芯片 | 频率范围：50GHz～75GHz；增益：15dB±2dB；噪声系数：≤5dB； |
| 21 | 2017XP1139 | 2017XP1139高速电光调制器 | 电光调制器 | 模拟调制：40GHz；工作波长：1550nm；消光比：> 20dB； |
| 22 | 2017XP1140 | 2017XP1140双色光电探测器 | 双色光电探测器 | 非制冷工作，TO-5封装。响应波长：600-1700nm；暗电流：30pA；响应灵敏度：0.45A/W； |
| 23 | 2017XP1141 | 2017XP1141脉冲激光器 | 激光器 | 脉冲宽度：10μs；工作波长：1550nm；输出功率：80 mW ；正向电压：2.5V（典型值）； |
| 24 | 2017XP1142 | 2017XP1142高速A/D变换器 | A/D变换器 | 分辨率：8bit；采样率：32GSPS；模拟带宽：16GHz（-3dB）； |
| 25 | 2017XP1143 | 2017XP1143锗基薄膜砷化镓太阳电池 | 太阳电池 | 面积：≥200cm2；平均光电转换效率：≥30.5%（AM0,25℃）；面密度：≤450g/m2； |
| 26 | 2017XP1144 | 2017XP1144推进储能电池 | 推进储能电池 | 体积：≤5L（含自身环控及安全组件）；输出功率：54W；终止电压：10V；能量：≥540Wh； |
| 27 | 2017XP1148 | 2017XP1148 200GHz低噪声放大器 | 低噪声放大器 | 噪声系数：小于8dB（常温）；增益：大于15dB；带内波动：±1.5dB； |
| 28 | 2017XP1154 | 2017XP1154旋转关节式射频同轴组件 | 旋转关节式射频同轴组件 | 外形尺寸：24mm×Ф13mm(不含电缆) ；插座最大外形尺寸：10mm×Ф13.6mm(不含电缆)；接口扭力矩:(0.2～0.5)kgf/cm |
| 29 | 2017XP1156 | 2017XP1156微型拽缆分离连接器 | 拽缆分离连接器 | 插头：φ12.8mm×21.7mm；插座：φ13.2mm× 12.5mm(不含焊脚)；接触件规格：φ0.3mm(10芯)、φ 0.7mm（2芯）；接触件间距：0.93mm； |
| 30 | 2017XP1161 | 2017XP1161 FHMU9A声表面波开关滤波器组 | 开关滤波器组 | 外形尺寸：（40 mm×35 mm×10 mm）；带外抑制≧40dBc；插入损耗≦5.5；带内波动≦2（BW-50dB/BW-3dB）;工作电流：≦30mA(+5V)； |
| 31 | 2017XP1162 | 2017XP1162高温超导双频段陷波器 | 双频段陷波器 | 工作频率：2GHz-14GHz；陷波深度：≥30 dB@2.13 GHz-2.15 GHz， ≥30dB@2.42 GHz-2.48GHz； |
| 32 | 2017XP1163 | 2017XP1163超宽带低温耦合器 | 低温耦合器 | 工作频率： 2 GHz～14GHz；插入损耗：≤0.8dB；耦合度：30±1.5dB； |